Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Elaborato Computer Systems Design # Simulazione prova scritta Anno Accademico 2020/21

Studente: Michele Maresca M63/1151

## Indice

Indice	III

1.	Specifiche di Progetto	4

2.	Architettura del Sistema	5

3.	Protocolli	7

4.	Mappa della memoria	8

4.1	Memoria nodo A	8

4.1.1	Area Periferiche	8

4.1.2	Area Interruzioni	8

4.1.3	Area Dati	8

4.2	Memoria nodo B	9

4.2.1	Area Periferiche	9

4.2.2	Area Interruzioni	9

4.2.3	Area Dati	9

4.3	Memoria nodo C	10

4.3.1	Area Periferiche	10

4.3.2	Area Dati	10

5.	Descrizione di alto livello del programma implementato	11

5.1	Main	11

5.2	Interruzione ricezione Pia versione 1	12

5.3	Interruzione ricezione Usart versione 1	13

5.4	Interruzione ricezione Pia versione 2	14

5.5	Interruzione ricezione Usart versione 2	15

6.	Implementazione	18

6.1	Codice versione 1	18

6.2	Codice versione 2	23

## Specifiche di Progetto

Un sistema è composto da 3 unità A, B e C. B è collegato ad A mediante una periferica seriale, e a C mediante una periferica parallela. Il sistema opera come segue:

A invia fino ad un massimo di M messaggi di N byte a B. Per ogni messaggio ricevuto MSGi, B verifica l’ultimo byte del messaggio MSGi(N-1):

- Se è diverso da 0, B continua con la ricezione;

- Se è uguale a 0, B interrompe la comunicazione con A e C.

Durante la ricezione dei messaggi (in qualsiasi momento), il sistema B può ricevere dei caratteri da C. In particolare, se riceve 2 caratteri (qualsiasi) successivi da C, B termina la ricezione del messaggio eventualmente in sospeso e poi interrompe la comunicazione con A e C.

## Architettura del Sistema

Figura 2.1: Architettura del Sistema Complessivo.

Nella Figura 2.1 è raffigurata l’architettura del sistema complessivo, il quale presenta i tre nodi A, B e C collegati tra loro.

In particolare, il nodo B è costituito da un processore M68000, una ROM di 8K (addr $0-$1FFF), una RAM di 10K (addr $8000-$A7FF), un device parallelo PIA mappato a $2004-$2007, un device seriale USART mappato a $2002-$2003.

La PIA è collegata alla linea di interruzione 4 dedicata alla ricezione, invece la USART è collegata alla linea di interruzione 3 dedicata alla ricezione.

Il nodo B è collegato al nodo A mediante una USART.

Il nodo A è costituito da un processore M68000, una ROM di 8K (addr $0-$1FFF), una RAM di 10K (addr $8000-$A7FF), e un device seriale USART mappato a $2002-$2003.

Il nodo B è collegato al nodo C mediante una PIA.

Il nodo C è costituito da un processore M68000, una ROM di 8K (addr $0-$1FFF), una RAM di 10K (addr $8000-$A7FF), e un device parallelo PIA mappato a $2004-$2007.

In Figura 2.2 è rappresentato il collegamento tra il nodo B e il nodo A.

In particolare, è rappresentato il collegamento tra le due USART, in configurazione “NULL MODEM”, la quale prevede che i segnali di handshaking vengano direttamente scambiati tra i due terminali, senza la presenza di un modem. Il DSR (Data Set Ready) di un terminale è collegato con il DTR (Data Terminal Ready) dell’altro terminale e viceversa. Il RTS (Request To Send) di un terminale è collegato con il CTS (Clear To Send) dell’altro e viceversa. Il TX del nodo A è collegato a RX del nodo B.

Figura 2.2: Collegamento nodo B e nodo A attraverso USART

In Figura 2.3 è rappresentato il collegamento tra il nodo B e il nodo C.

In particolare, la linea CB2 del nodo C è posta in uscita ed è connessa alla linea CA1 del nodo B, la quale è posta in ingresso.

La linea CA2 del nodo B è posta in uscita ed è connessa alla linea CB1 del nodo C, la quale è posta in ingresso.

La uscita dati PRB del nodo C è connessa all’ingresso dati PRA del nodo B.

Figura 2.3: Collegamento nodo B e nodo C attraverso PIA

## Protocolli

Nella Figura 3.1 si riporta il protocollo di trasmissione della USART del nodo A.

Il nodo A asserisce DTR per comunicare al nodo B che è ON e pronto ad iniziare la comunicazione.

Il nodo B asserisce DSR per comunicare al nodo A che è ON ed è pronto a ricevere dati.

Il nodo A asserisce RTS quando vuole trasmettere dati.

Il nodo B asserisce CTS se è pronto a ricevere.

Nella configurazione usata i sistemi sono entrambi inizializzati ponendo DTR = 1

e RTS = 1.

Figura 3.1: Protocollo di trasmissione della USART del nodo A.

Nella Figura 3.2 è rappresentata la comunicazione tra le due PIA: nel momento in cui il Porto B della PIA del nodo C comincia la trasmissione, scrivendo su PRB, abbassa CB2, il quale a sua volta è collegato a CA1 del Porto A del nodo B. Quando CA1 si abbassa, si alza CRA7, bit collegato all’interruzione del Porto A, scatenando di conseguenza l’alzarsi del segnale IRQA e viene generata l’interrupt. Si alza CA2 del nodo B quando IRQA = 1, in seguito a variazione di CA1. Inoltre, si alza CB1 del nodo C, essendo collegato a CA2.

Nel momento in cui l’ISR effettua la lettura da PRA del nodo B, si abbassa CA2 del nodo B, e di conseguenza si abbassa CB1 del nodo C, facendo alzare IRQB (IRQB = 1). In seguito a IRQB = 1, si alza CB2 del nodo C e quindi si alza anche CA1 del nodo B.

Figura 3.2: Protocollo di comunicazione tra le PIA.

## Mappa della memoria

Di seguito viene riportata la mappa della memoria del tre nodi.

In particolare, sono state suddivisa in tre sezioni: Area Periferiche, Area Interruzioni ed Area Dati.

### 4.1	Memoria nodo A

#### 4.1.1	Area Periferiche

La USART è mappata su 2 indirizzi consecutivi, $2002 e $2003.

| USARTP (pari) | $2002 |
| --- | --- |
| USARTD (dispari) | $2003 |

#### 4.1.2	Area Interruzioni

La modalità di riconoscimento delle interruzioni utilizzata è la modalità autovettorizzata.

Per calcolare l’indirizzo nella tabella delle interruzioni bisogna calcolare (24 + IPL) × 4, dove IPL è il livello della linea dell’”Interrupt Controller” al quale il device che genera l’interruzione è collegato.

L’indirizzo $8800, della ISR legata all’interruzione di livello 4 dovuta alla trasmissione dell’usart (su TxRDY) è in ROM all’indirizzo $70.

| ISR INTERRUZIONE LIVELLO 4 | $8800 |
| --- | --- |

Di seguito è rappresentato l’indirizzo in ROM nel quale è memorizzato l’indirizzo della ISR che gestisce l’interruzione.

| ROM | Contenuto |
| --- | --- |
| $70 | $8800 |

#### 4.1.3	Area Dati

L’area dati inizia dall’indirizzo $8300 contiene gli N messaggi di lunghezza M da trasmettere.

Supposto N = 4 ed M = 3.

| MEX1 | $8300 |
| --- | --- |
| MEX2 | $8304 |
| MEX3 | $8308 |

### 4.2	Memoria nodo B

#### 4.2.1	Area Periferiche

Per quanto riguarda la mappa di memoria dei device, la USART è mappata su 2 indirizzi consecutivi, $2002 e $2003. La PIA è mappata su 4 indirizzi: 2 per il porto A e 2 per il porto B, rispettivamente $2004-$2005 e $2006-$2007.

| USARTP (pari) | $2002 |
| --- | --- |
| USARTD (dispari) | $2003 |
| PIADA | $2004 |
| PIACA | $2005 |
| PIADB | $2006 |
| PIACB | $2007 |

#### 4.2.2	Area Interruzioni

La modalità di riconoscimento delle interruzioni utilizzata è la modalità autovettorizzata.

Per calcolare l’indirizzo nella tabella delle interruzioni bisogna calcolare (24 + IPL) × 4, dove IPL è il livello della linea dell’”Interrupt Controller” al quale il device che genera l’interruzione è collegato.

L’indirizzo $8700, della ISR legata all’interruzione di livello 3 dovuta alla ricezione dell’usart (su RxRDY) è in ROM all’indirizzo $6C.

Mentre, l’indirizzo $8900, della ISR legata all’interruzione di livello 4 dovuta alla ricezione della pia (su IRQA) è in ROM all’indirizzo $70.

| ISR INTERRUZIONE LIVELLO 3 | $8700 |
| --- | --- |
| ISR INTERRUZIONE LIVELLO 4 | $8900 |

Di seguito sono rappresentati gli indirizzo in ROM nei quali sono memorizzati gli indirizzo delle ISR che gestiscono le interruzioni.

| ROM | Contenuto |
| --- | --- |
| $6C | $8700 |
| $70 | $8900 |

#### 4.2.3	Area Dati

L’area dati è definita a partire dall’indirizzo $8000: il primo byte definisce la variabile FLAG_T, flag di terminazione, il quale è settato dalla routine di ricezione della PIA quando si ricevono due caratteri dal nodo C. La variabile FLAG_T è controllata dalla routine di ricezione della USART, poiché se risulta pari ad 1 il nodo B termina la ricezione del messaggio eventualmente in sospeso e poi interrompe la comunicazione con A e C.

Il secondo byte definisce la variabile SEM, la quale definisce la variabile semaforo utilizzata per gestire la Mutua-esclusione.

Il terzo byte definisce la variabile NCRA, ovvero “Numero Caratteri Ricevuti dal nodo A”.

Il quarto byte definisce la variabile NCRC, ovvero “Numero Caratteri Ricevuti dal nodo C”.

Il quinto byte definisce la variabile ATTESA_A, il quale è setta dalla routine di ricezione della USART, e viene posto ad 1 nel caso in cui debba mettersi in attesa. Viene posto a 0 dalla routine di ricezione della PIA nel caso in cui dovesse essere svegliato.

Il sesto byte definisce la variabile ATTESA_C, il quale è setta dalla routine di ricezione della PIA, e viene posto ad 1 nel caso in cui debba mettersi in attesa. Viene posto a 0 dalla routine di ricezione della USART nel caso in cui dovesse essere svegliato.

Il settimo byte definisce la variabile NMRA, ovvero “Numero di Messaggi Ricevuti dal nodo A”.

| FLAG_T | $8000 |
| --- | --- |
| SEM | $8001 |
| NCRA | $8002 |
| NCRC | $8003 |
| ATTESA_A | $8004 |
| ATTESA_C | $8005 |
| NMRA | $8006 |

### 4.3	Memoria nodo C

#### 4.3.1	Area Periferiche

La PIA è mappata su 4 indirizzi: 2 per il porto A e 2 per il porto B, rispettivamente

$2004-$2005 e $2006-$2007.

| PIADA | $2004 |
| --- | --- |
| PIACA | $2005 |
| PIADB | $2006 |
| PIACB | $2007 |

#### 4.3.2	Area Dati

L’area dati inizia dall’indirizzo $8300 e contiene i caratteri da trasmettere

| CAR | $8300 |
| --- | --- |

## Descrizione di alto livello del programma implementato

Di seguito è rappresentata la descrizione di alto livello esclusivamente del nodo B, mediante un diagramma di flusso. Nei paragrafi 5.2 e 5.3 vi sono i diagrammi di flusso che descrivono le ISR della versione consegnata allo scritto e nei paragrafi 5.4 e 5.5 ci sono i diagrammi si flusso della versione migliorata.

### Main

Di seguito il diagramma di flusso che descrive il main.

Figura 5.1: Diagramma di flusso main.

### Interruzione ricezione Pia versione 1

Di seguito il diagramma di flusso che descrive la ISR per la ricezione della PIA.

Figura 5.2: Diagramma di flusso ISR ricezione Pia.

### Interruzione ricezione Usart versione 1

Di seguito il diagramma di flusso che descrive la ISR per la ricezione della USART.

Figura 5.2: Diagramma di flusso ISR ricezione Usart.

### Interruzione ricezione Pia versione 2

Nella versione 2 è stata fatta una suddivisione funzionale in subroutine, in particolare,

in Figura 5.3 è rappresentata la ISR relativa all’interruzione di livello 3.

Figura 5.3: Diagramma di flusso ISR ricezione Pia.

In Figura 5.4 è rappresentato il diagramma di flusso relativo alla subroutine SET_FLAG.

Figura 5.4: Diagramma di flusso subroutine SET_FLAG.

### Interruzione ricezione Usart versione 2

Il diagramma in figura 5.5 rappresenta la ISR legata alla interrupt di livello 4. Essa a seconda dei casi chiama la subroutine CHECK0 o la subroutine USART_RIC.

Figura 5.5: Diagramma di flusso ISR ricezione Pia versione 2.

In Figura 5.6 è rappresentato il diagramma di flusso che descrive la subroutine CHECK0.

Figura 5.6: Diagramma di flusso subroutine CHECK0.

In Figura 5.7 è rappresentato il diagramma di flusso che descrive la subroutine USAR_RIC.

Figura 5.7: Diagramma di flusso subroutine USART_RIC.

In Figura 5.8 è rappresentato il diagramma di flusso che descrive la subroutine CHECK1.

Figura 5.8: Diagramma di flusso subroutine CHECK1.

## Implementazione

In questa sezione è presente il codice dell’implementazione. In particolare, nel paragrafo “Codice versione 1” vi è il codice del nodo B generato durante la prova scritta, mentre nel paragrafo “Codice versione 2” vi è il codice migliorato.

### 6.1	Codice versione 1

Di seguito vi è il file di configurazione custom_3_nodi_pia_usartV1.cfg per generare l’architettura in Asim.

CHIP Name: M68000

Type: CPU.    	Identif: 01.	BUS: 0002.

Addres 1: 00009000.	Address 2: 00009200.

Com1: 0000.  Com2: 0000.  Com3: 0000.  Com4: 0000.

CHIP Name: Memory

Type: MMU/BUS.	Identif: 02.	BUS: 0000.

Addres 1: 00008000.	Address 2: 00000000.

Com1: 0000.  Com2: 0010.  Com3: 0008.  Com4: 0000.

CHIP Name: M6821PIA

Type: Device. 	Identif: 03.	BUS: 0002.

Addres 1: 00002004.	Address 2: 00002007.

Com1: 0001.  Com2: 0004.  Com3: 0002.  Com4: 0207.

CHIP Name: I8251USART

Type: Device. 	Identif: 04.	BUS: 0002.

Addres 1: 00002002.	Address 2: 00002003.

Com1: 0001.  Com2: 0003.  Com3: 0001.  Com4: 000A.

CHIP Name: M68000

Type: CPU.    	Identif: 05.	BUS: 0006.

Addres 1: 00009000.	Address 2: 00009200.

Com1: 0000.  Com2: 0000.  Com3: 0000.  Com4: 0000.

CHIP Name: Memory

Type: MMU/BUS.	Identif: 06.	BUS: 0000.

Addres 1: 00008000.	Address 2: 00000000.

Com1: 0000.  Com2: 0010.  Com3: 0008.  Com4: 0000.

CHIP Name: M6821PIA

Type: Device. 	Identif: 07.	BUS: 0006.

Addres 1: 00002004.	Address 2: 00002007.

Com1: 0005.  Com2: 0004.  Com3: 0003.  Com4: 0203.

CHIP Name: M68000

Type: CPU.    	Identif: 08.	BUS: 0009.

Addres 1: 00009000.	Address 2: 00009200.

Com1: 0000.  Com2: 0000.  Com3: 0000.  Com4: 0000.

CHIP Name: Memory

Type: MMU/BUS.	Identif: 09.	BUS: 0000.

Addres 1: 00008000.	Address 2: 00000000.

Com1: 0000.  Com2: 0010.  Com3: 0008.  Com4: 0000.

CHIP Name: I8251USART

Type: Device. 	Identif: 0A.	BUS: 0009.

Addres 1: 00002002.	Address 2: 00002003.

Com1: 0008.  Com2: 0003.  Com3: 0004.  Com4: 0004.

Di seguito è indicato il codice del nodo A implementato.

ORG              $8000

MAIN

USART            EQU                	$2002

N                EQU                	4                        *LUNGHEZZA MESSAGGIO

M                EQU                	3                        *NUMERO MESSAGGI DA INVIARE

JSR              	INIT

*ABILITA INTERRUPT (SMASCHERO 111 DELLE INTERRUZIONI DA SR)

MOVE.W        		SR,D0

ANDI.W        		#$F8FF,D0                *NON PASSA A STATO UTENTE MA RIMANGO IN SUPERVISORE IN MODO DA INVIARE I MESSAGGI DAL MAIN

MOVE.W        		D0,SR

JSR                	INVIO

LOOP            BRA                	LOOP

INVIO           MOVEM.L        		D0-D5/A0-A5,-(A7)

MOVEA.L        		#USART,A0

CLR.L                	D2                        *CONTATORE NUMERO CARATTERI INVIATI

CLR.L               	D3                        *CONTATORE NUMERO MESSAGGI INVIATI

INPUT           MOVEA.L        		#MEX1,A1

MOVE.W        		#1,D4

MULU             	#N,D4

MULU                	D3,D4

ADDA.L        		D4,A1

WAIT0           MOVE.B        		1(A0),D0

ANDI.B                	#%10000000,D0        *ATTENDE CHE SI ATTIVA DSR

BEQ                	WAIT0

WAIT1           MOVE.B        		1(A0),D0

ANDI.B                	#%00000001,D0        *ATTENDE CHE IL TRASFERIMENTO E' AVVENUTO (DATAOUT CARICATO TOTALMENTE NELLO SHIFT REGISTER)

BEQ               	 WAIT1

MOVE.B        		(A1)+,(A0)

ADDI.W        		#1,D2                 *INCREMENTA NUMERO CARATTERI INVIATI

CMP.W        		#N,D2        *CONTROLLA SE HA INVIATO TUTTI I CARATTERI DEL MESSAGGIO

BNE                	WAIT0

MOVE.W       		#0,D2                        *AZZERA NUMERO CARATTERI INVIATI

ADDI.W        		#1,D3                        *INCREMENTA NUMERO MESSAGGI INVIATI

CMP.W        		#M,D3           *CONTROLLA SE HA INVIATO TUTTI I MESSAGGI

BNE                	INPUT

MOVEM.L        		(A7)+,D0-D5/A0-A5

RTS

INIT            MOVE.L        		A0,-(A7)

MOVEA.L        		#USART,A0

MOVE.B        		#%01011101,1(A0) *ABILITO TRASMISSIONE ASINCORNA CON 8 BIT PER DATO E BIT DI PARITA' E DUE BIT DI STOP

MOVE.B       		#%00110011,1(A0) *NON ATTIVO RICEVITORE, ABILITO TRASMETTITORE, ATTIVO DTR E RTS E AZZERO STATUS

MOVE.L        		(A7)+,A0

RTS

*INTERRUZIONE LIV.4 AUTOVET. 24+4 = 28 IN ROM A $70 PUNTA A $8800 LEGATO A TxRDY (QUANDO DA DATAOUT SERIALE IL VALORE VIENE CARICATO COMPLETAMENTE NELLO SHIFT REGISTER)

ORG                $8800

INT4            RTE

*AREA DATI

ORG                $8300                *MESSAGGI DA TRASMETTERE

MEX1            DC.B                1,2,3,4

MEX2            DC.B                5,6,7,8

MEX3            DC.B                9,$A,$B,$C

END             MAIN

Di seguito è indicato il codice del nodo B implementato. In particolare, il seguente è il codice sviluppato durante la prova scritta.

ORG                $8300                                *area main

MAIN

USARTP                	EQU                	$2002                                *usart pari

USARTD                	EQU               	$2003                                *usart dispari

PIADA                 	EQU                	$2004

PIACA                 	EQU                	$2005

PIADB                 	EQU                	$2006

PIACB                 	EQU                	$2007

JSR                	INIT

MOVE.W        		SR,D0

ANDI.W        		#$D8FF,D0                        *smaschera interrupt

MOVE.W        		D0,SR

LOOP                    BRA                	LOOP

INIT                    MOVE.B        		#0,PIACA

MOVE.B        		#$00,PIADA                        *inizializza PIA porto A

MOVE.B        		#%00100101,PIACA

*inizializzazione usart

MOVE.B        		#%01011101,USARTD                *modo usart

MOVE.B        		#%00110110,USARTD                *controllo usart

RTS

*ISR PER INTERRUPT LIVELLO 3 LEGATA ALLA RICEZIONE SULLA USART, AUTOVETTORE 27 = ((24 + 3)*4).

*IN ROM A $6C, PUNTA AD INDIRIZZO $8700

ORG                	$8700

INT3                    JSR                	ISR_USART_RIC

RTE

ISR_USART_RIC        	TAS                	SEM

BEQ                	CONTIN

MOVE.B        		#1,ATTESA_A

RTS

CONTIN                	TST.B                	NCRA                                *se non ha ricevuto neanche un carattere controlla il FLAG_T, altrimenti

BNE                	PROS                                *è in ricezione e deve terminare la ricezione dell'intero messaggio

TST.B                	FLAG_T

BEQ                	PROS

MOVE.B        		#%00100100,PIACA                *nel caso in cui è diverso da 0 disabilita le interrupt

MOVE.B        		#$FF,USARTD                        *disabilita USART

RTS

PROS                    MOVEM.L        		D0-D5/A0-A5,-(A7)                *salva registri che "sporca"

MOVEA.L        		#USARTP,A0

MOVE.B        		1(A0),D3                        *controlla se si è verificato qualche errore e in caso affermativo ripristina

ANDI.B                	#$38,D3              *i flag di errore dal registro di stato

BEQ                	NOERR

MOVE.B        		#$37,1(A0)

NOERR                	MOVE.B        		(A0),D0          *il carattere è ricevuto ma non lo memorizza

MOVE.B        		NCRA,D1

ADDI.B                	#1,D1

MOVE.B        		D1,NCRA

CMP.B                	#N,D1

BNE                	ALTRIM

CMP.B                	#0,D0

BNE                	AVANTI2

MOVEM.L        		(A7)+,D0-D5/A0-A5

MOVE.B        		#%00100100,PIACA

MOVE.B       		#$FF,USARTD

RTS

AVANTI2                	MOVE.B        		NMRA,D2

ADDI.B                	#1,D2

MOVE.B        		D2,NMRA

CMP.B               	#M,D2

BNE                	ALTR2

MOVEM.L        		(A7)+,D0-D5/A0-A5

MOVE.B        		#%00100100,PIACA

MOVE.B        		#$FF,USARTD

RTS

ALTR2                   MOVE.B        		#0,NCRA         *azzera il numero di caratteri ricevuti da A

TST.B                	FLAG_T

BEQ                	PROS2

MOVEM.L        		(A7)+,D0-D5/A0-A5

MOVE.B        		#%00100100,PIACA

MOVE.B        		#$FF,USARTD

RTS

PROS2                   TST.B                	ATTESA_C

BEQ                	TERMINA

SVEGC                                                                        *C è in attesa è viene svegliato

MOVEM.L        		(A7)+,D0-D5/A0-A5

MOVE.B        		#0,ATTESA_C

MOVE.B        		#0,SEM

JSR                	ISR_PIA_RIC

RTS

TERMINA                	MOVEM.L        		(A7)+,D0-D5/A0-A5

MOVE.B        		#0,SEM

RTS

ALTRIM                	TST.B                	ATTESA_C

BEQ                	TERMINA

BRA                	SVEGC

*ISR PER INTERRUPT LIVELLO 4 LEGATA ALLA RICEZIONE SULLA PIA, AUTOVETTORE 28 = ((24 + 4)*4).

*IN ROM A $70, PUNTA AD INDIRIZZO $8900

ORG                	$8900

INT4                    JSR                	ISR_PIA_RIC

RTE

ISR_PIA_RIC             TAS                	SEM

BEQ                	CONT4

MOVE.B        		#1,ATTESA_C                        *C si mette in attesa

RTS

CONT4                   MOVEM.L        		D0-D5/A0-A5,-(A7)

MOVEA.L        		#PIADA,A0

MOVE.B        		(A0),D0           	       *riceve ma non memorizza

MOVE.B        		NCRC,D1

ADDI.B                	#1,D1

MOVE.B        		D1,NCRC

CMP.B                	#2,D1

BNE                	AT4

MOVE.B        		#1,FLAG_T                        *mette FLAG_T ad 1

TST.B                	ATTESA_A

BNE                	WKUP

AT4                     MOVEM.L        		(A7)+,D0-D5/A0-A5

MOVE.B        		#0,SEM                        *unlock

RTS

WKUP                    MOVEM.L        		(A7)+,D0-D5/A0-A5

MOVE.B        		#0,ATTESA_A

MOVE.B        		#0,SEM

JSR                	ISR_USART_RIC

RTS

ORG                	$8000                                *area dati

M                       EQU                	3                                *numero messaggi

N                       EQU                	4                                *lunghezza messaggio

FLAG_T                	DC.B                	0                                *flag termina

SEM                     DC.B                	0

NCRA                    DC.B                	0                          *numero di caratteri ricevuti da A

NCRC                    DC.B                	0                          *numeri di caratteri ricevuti da C

ATTESA_A                DC.B                	0

ATTESA_C                DC.B                	0

NMRA                    DC.B                	0                           *numero di messaggi ricevuti da A

END                MAIN

Di seguito è indicato il codice del nodo C implementato.

ORG                $8000

MAIN

PIADA                	EQU           	$2004

PIACA                	EQU            	$2005

PIADB                	EQU            	$2006

PIACB               	EQU		$2007

JSR             	INIZ

MOVE.W        	SR,D0

ANDI.W        	#$F8FF,D0   *F anche al più significativo perchè non passo a stato utente

MOVE.W        	D0,SR

JSR             INVIO

LOOP                	BRA             LOOP

INIZ                	MOVE.B        	#0,PIACB

MOVE.B        	#$FF,PIADB

MOVE.B        	#%00100100,PIACB

RTS

INVIO                	MOVEM.L        A0-A2/D0-D4,-(A7)

MOVEA.L        #PIADB,A1

MOVEA.L        #PIACB,A2

MOVEA.L        #CAR,A0

CLR.L          D1

INPUT                	CLR.L          D3

*ATTESA INVIO CARATTERE

CICLO                	ADDI.W         #1,D3

CMP.W          #10,D3

BNE            CICLO

MOVE.B        (A1),D0                *lettura fittizia

MOVE.B        $0(A0,D1),D2

MOVE.B        D2,(A1)

CICLO2        		MOVE.B        (A2),D4

ANDI.B        #$80,D4

BEQ           CICLO2

ADDI.W        #1,D1

CMP.W         #M,D1

BNE           INPUT

MOVEM.L       (A7)+,A0-A2/D0-D4

RTS

ORG           $8300

*AREA DATI

M                	EQU           2

CAR                	DC.B          1,2

END           MAIN

### 6.2	Codice versione 2

Di seguito vi è il codice del nodo 2 migliorato rispetto al precedente. I principali cambiamenti sono: sono state create subroutine per gestire frammenti di codice che si ripetevano con maggiore frequenza, ad esempio la disabilitazione delle interrupt della pia e della usart. È stato fatto il controllo sugli errori in ricezione con la usart. Si è gestita la mutua-esclusione in modo più puntuale, ovvero non è stata utilizzata l’istruzione TAS per eseguire in mutua-esclusione le intere ISR di ricezione, ma è stata utilizzata solo per accedere all’effettiva zona critica, la quale presenta variabili che vanno gestite in mutua-esclusione, ovvero: FLAG_T.

ORG                $8300                                *area main

MAIN

USARTP          EQU                $2002                                *usart pari

USARTD          EQU                $2003                                *usart dispari

PIADA           EQU                $2004

PIACA           EQU                $2005

PIADB           EQU                $2006

PIACB           EQU                $2007

JSR                INIT

MOVE.W        	   SR,D0

ANDI.W             #$D8FF,D0                        *smaschera interrupt

MOVE.W        	   D0,SR

LOOP            BRA                LOOP

INIT            MOVE.B        	   #0,PIACA

MOVE.B             #$00,PIADA                        *inizializza PIA porto A

MOVE.B             #%00100101,PIACA

*inizializzazione usart

MOVE.B        	   #%01011101,USARTD                *modo usart

MOVE.B        	   #%00110110,USARTD                *controllo usart

RTS

*ISR PER INTERRUPT LIVELLO 3 LEGATA ALLA RICEZIONE SULLA USART, AUTOVETTORE 27 = ((24 + 3)*4).

*IN ROM A $6C, PUNTA AD INDIRIZZO $8700

ORG                $8700

INT3            TST.B              NCRA                                *se non ha ricevuto neanche un carattere controlla il FLAG_T, altrimenti

BNE                PROS                                *è in ricezione e deve terminare la ricezione dell'intero messaggio

JSR                CHECK0

RTE

PROS            JSR                USART_RIC

RTE

CHECK0          TAS                SEM

BEQ                CONTIN

MOVE.B        	   #1,ATT_A_0

RTS

CONTIN          TST.B              FLAG_T

BEQ                PROS0

JSR                DISABILITA

MOVE.B        	   #0,SEM

RTS

PROS0           MOVE.B        	   #0,SEM

JSR                USART_RIC

RTS

DISABILITA      MOVE.B        	   #%00100100,PIACA                *disabilita le interrupt pia

MOVE.B        	   #$FF,USARTD                        *disabilita USART

RTS

USART_RIC       MOVEM.L        	   D0-D5/A0-A5,-(A7)                *salva registri che "sporca"

MOVEA.L        	   #USARTP,A0

MOVE.B        	   1(A0),D3                        *controlla se si è verificato qualche errore e in caso affermativo ripristina

ANDI.B             #$38,D3                        *i flag di errore dal registro di stato

BEQ                NOERR

MOVE.B        	   #$37,1(A0)

NOERR           MOVE.B        	   (A0),D0                       *il carattere è ricevuto ma non lo memorizza

MOVE.B        	   NCRA,D1

ADDI.B             #1,D1

MOVE.B        	   D1,NCRA

CMP.B              #N,D1

BNE                ALTRIM

CMP.B              #0,D0

BNE                AVANTI2

MOVEM.L        	   (A7)+,D0-D5/A0-A5

JSR                DISABILITA

RTS

AVANTI2         MOVE.B        	   NMRA,D2

ADDI.B             #1,D2

MOVE.B        	   D2,NMRA

CMP.B              #M,D2

BNE                ALTR2

MOVEM.L        	   (A7)+,D0-D5/A0-A5

JSR                DISABILITA

RTS

ALTR2           MOVE.B        	   #0,NCRA                       *azzera il numero di caratteri ricevuti da A

MOVEM.L        	   (A7)+,D0-D5/A0-A5

JSR                CHECK1

RTS

ALTRIM          MOVEM.L        	   (A7)+,D0-D5/A0-A5

TAS                SEM

BEQ                GOON

RTS

GOON            JSR                CHECKC

RTS

CHECK1          TAS                SEM

BEQ                CNTN

MOVE.B        	   #0,ATT_A_1

RTS

CNTN            TST.B              FLAG_T

BEQ             	   PROS2

JSR                DISABILITA

RTS

PROS2           JSR                CHECKC

RTS

CHECKC          TST.B              ATT_C

BEQ                TERMINA

SVEGC                                                                        *C è in attesa è viene svegliato

MOVE.B        	    #0,ATT_C

MOVE.B        	    #0,SEM

JSR                 SET_FLAG

RTS

TERMINA         MOVE.B        	    #0,SEM

RTS

*ISR PER INTERRUPT LIVELLO 4 LEGATA ALLA RICEZIONE SULLA PIA, AUTOVETTORE 28 = ((24 + 4)*4).

*IN ROM A $70, PUNTA AD INDIRIZZO $8900

ORG                $8900

INT4            MOVEM.L        	   D0-D5/A0-A5,-(A7)

MOVEA.L        	   #PIADA,A0

MOVE.B        	   (A0),D0                                *riceve ma non memorizza

MOVE.B        	   NCRC,D1

ADDI.B             #1,D1

MOVE.B        	   D1,NCRC

CMP.B              #2,D1

BNE                AT4

JSR                SET_FLAG

AT4             MOVEM.L        	   (A7)+,D0-D5/A0-A5

RTE

SET_FLAG        TAS                SEM

BEQ                CONT4

MOVE.B        	   #1,ATT_C                        *C si mette in attesa

RTS

CONT4           MOVE.B        	   #1,FLAG_T                        *mette FLAG_T ad 1

TST.B              ATT_A_0

BNE                WKUP0

TST.B              ATT_A_1

BNE                WKUP1

MOVE.B        	   #0,SEM

RTS

WKUP0           MOVE.B        	   #0,ATT_A_0

MOVE.B        	   #0,SEM

JSR                CHECK0

RTS

WKUP1           MOVE.B        	   #0,ATT_A_1

MOVE.B        	   #0,SEM

JSR                CHECK1

RTS

ORG                 $8000                                *area dati

M               EQU                 3                                *numero messaggi

N               EQU                 4                                *lunghezza messaggio

FLAG_T          DC.B                0                                *flag termina

SEM             DC.B                0

NCRA            DC.B                0                                *numero di caratteri ricevuti da A

NCRC            DC.B                0                                *numeri di caratteri ricevuti da C

ATT_A_0         DC.B                0

ATT_A_1         DC.B                0

ATT_C           DC.B                0

NMRA            DC.B                0                                *numero di messaggi ricevuti da A

END                MAIN